# 空　氣　品　質　標　準

中華民國八十一年四月十日行政院環境保護署(81)環署空字第一三四六五號令訂定發布全文六條

中華民國八十八年七月二十一日行政院環境保護署（八八）環署空字第○○四六六六五號令修正發布第一條、第二條條文

中華民國九十三年十月十三日行政院環境保護署環署空字第０９３００７２２２０號令修正發布第二條條文

第　一　條　　本標準依「空氣污染防制法」第五條第三項規定訂定之。

第　二　條　　各項空氣污染物之空氣品質標準規定如下：

| 項目 | 標準值 |  | 單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總懸浮微粒（TSP） μg μm | 二十四小時值 | 二五○ | ／m3（微克／立方公尺） |
|  | 年幾何平均值 | 一三○ |  |
| 粒徑小於等於十微米（ ）之懸浮微粒（PM10） μg | 日平均值或 二十四小時值 | 一二五 | ／m3（微克／立方公尺） |
|  | 年平均值 | 六五 |  |
| 二氧化硫（SO2） | 小時平均值 | ○．二五 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
|  | 日平均值 | ○．一 |  |
|  | 年平均值 | ○．○三 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 小時平均值 | ○．二五 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
|  | 年平均值 | ○．○五 |  |
| 一氧化碳（CO） | 小時平均值 | 三五 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
|  | 八小時平均值 | 九 |  |
| 臭氧（O3） | 小時平均值 | ○．一二 | ppm（體積濃度百萬分之一） |
|  | 八小時平均值 | ○．○六 |  |
| 鉛（Pb） μg | 月平均值 | 一．○ | ／m3（微克／立方公尺） |

第　三　條　　本標準所稱之各項平均值意義如左：

一、小時平均值：係指一小時內各測值之算術平均值。

二、八小時平均值：係指連續八個小時之小時平均值之算術平均值。

三、日平均值：係指一日內各小時平均值之算術平均值。

四、二十四小時值：係指連續採樣二十四小時所得之樣本，經分析後所得之值。

五、月平均值：係指全月中各日平均值之算術平均值。

六、年平均值：係指全年中各日平均值之算術平均值。

七、年幾何平均值：係指全年中各二十四小時值之幾何平均值。

第　四　條　　符合空氣品質標準之研判準則，由中央主管機關另訂之。

第　五　條　　空氣品質質監測之標準方法，由中央主管機關另訂之。

第　六　條　　本標準自發布日施行。